| 狸桥中学报告厅舞台音响灯光大屏升级改造项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、报告厅扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱（主） | 1.采用≥12寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。 | 只 | 2 |
|  |  | 2.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 |  |  |
|  |  | 3.阻抗≤8Ω |  |  |
|  |  | 4.频响等同或优于45Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 5.额定功率≥400W |  |  |
|  |  | 6.灵敏度≥99dB/W/M |  |  |
|  |  | 7.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° |  |  |
| 2 | 专业音箱（辅助） | 1.采用≥10寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。 | 只 | 4 |
|  |  | 2.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 |  |  |
|  |  | 3.阻抗≤8Ω |  |  |
|  |  | 4.频响等同或优于45Hz-20kHz |  |  |
|  |  | 5.额定功率≥300W |  |  |
|  |  | 6.灵敏度≥98dB/W/M |  |  |
|  |  | 7.水平覆盖角≥90°，垂直覆盖角≥70° |  |  |
| 3 | 支架 | 音箱DS支架 | 只 | 2 |
| 4 | 支架 | 音箱DS支架 | 只 | 4 |
| 5 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |  |  |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |  |  |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |  |  |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |  |  |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |  |  |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |
|  |  | 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |  |  |
|  |  | 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
| 6 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |  |  |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |  |  |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |  |  |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |  |  |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |  |  |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |
|  |  | 8.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |  |  |
|  |  | 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |
| 7 | 数字调音台 | 1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。 |  |  |
|  |  | 3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。 |  |  |
|  |  | 4.具有≥2个内置效果器，设备自带有经典混响、大房间混响等效果模块。 |  |  |
|  |  | 5.具有≥1个10.1英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。 |  |  |
|  |  | 6.具有≥13个100mm电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:≥1个LR主声道推子、≥12个通道推子以及≥2个推子层。 |  |  |
|  |  | 7.具有面板锁定按键，防止误操作。 |  |  |
| 8 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证） |  |  |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |  |
|  |  | ▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证） |  |  |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |  |  |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |  |  |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |
|  |  | ▲9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证） |  |  |
| 9 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 | 台 | 1 |
|  |  | ▲2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。（提供设备图佐证） |  |  |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |
|  |  | 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |  |  |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |  |  |
|  |  | ▲7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证） |  |  |
| 10 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 套 | 2 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |
|  |  | ▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥1个按键、≥2个工作状态指示灯。（提供设备图佐证） |  |  |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 |  |  |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |  |  |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |  |  |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |  |  |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |
| 11 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.具有1台接收主机、2台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |
|  |  | 3.具有音频加密功能，开启后发射机与接收机通过独特的ID码导频加密技术，达到设备不串频的效果。 |  |  |
|  |  | 4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。 |  |  |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。 |  |  |
|  |  | 6.接收机前面板具有2个TFT-LCD显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。桌面式发射机具有1个TYPE-C 充电口、1个3.5mm耳麦输入接口、1个OLED显示屏、1个电源开关按键，1个触摸开关麦按键。 |  |  |
|  |  | 7.接收机具有2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏，用户可通过显示屏查看设备射频信号强度、音频信号强度、麦克风开启状态、桌面麦电池电量情况、当前频率数值、音量大小、语言切换选项等，可轻松获取设备当前信息。 |  |  |
|  |  | 8.发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |
|  |  | 9.接收机具有两路平衡输出、一路非平衡混音输出。 |  |  |
|  |  | 10.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |
|  |  | 11.桌面式发射机配置1颗容量2400mAh的锂电池，使用时长15小时；设备电池孔位4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长60小时。 |  |  |
|  |  | 12.接收机支持调节发射功率，包含1到7档发射功率满足不同场景使用。 |  |  |
|  |  | 13.桌面麦支持通过Type-C口进行充电。 |  |  |
|  |  | 14.接收机面板精湛工艺制作，大气美观。 |  |  |
|  |  | 15.桌面麦具有一键静音按键，短按按键可开启或关闭发射机静音功能。 |  |  |
|  |  | 16.桌面麦支持通过3.5mm耳机孔输入音频。 |  |  |
|  |  | 17.桌面麦电量过低时接收机显示屏会进行低电提醒。 |  |  |
|  |  | 18.通过红外扫描和同步，将发射机与接收机轻松配对。 |  |  |
|  |  | 19.具有自动频率扫描功能，可快速地给发射机找到清晰的频率，操作简单。 |  |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |
|  |  | 系统指标 |  |  |
|  |  | 1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz |  |  |
|  |  | 2.调制方式：pi/4-DQPSK |  |  |
|  |  | 3.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） |  |  |
|  |  | 4.信噪比：≥105dB（XLR） |  |  |
|  |  | 5.THD+N：＜0.1% |  |  |
|  |  | 6.工作距离：视距70米 |  |  |
|  |  | 接收机指标 |  |  |
|  |  | 1.天线接口：BNC/50Ω |  |  |
|  |  | 2.接收灵敏度：＜-95dBm |  |  |
|  |  | 3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV |  |  |
|  |  | 4.电源：DC 12V/1A |  |  |
|  |  | 5.工作电流：≤320mA |  |  |
|  |  | 6.体积(L×W×H)：440×203×44mm |  |  |
|  |  | 7.重量：2.225kg |  |  |
|  |  | 发射机指标 |  |  |
|  |  | 1.输出功率：≥5dBm（高功率） |  |  |
|  |  | 2.充电时长：2.5小时 |  |  |
|  |  | 3.电池：3.7V 18650锂电池（2400mAh）*1 |  |  |
|  |  | 4.电池使用时长（单个电池）：支持15小时，一台设备可扩展至4个电池支持60小时连续发言 |  |  |
|  |  | 5.体积(L×W×H)：136×140×48.5mm（不含咪杆） |  |  |
|  |  | 6.重量：0.7kg |  |  |
|  |  | 7.咪杆：鹅颈长咪杆 |  |  |
| 12 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |
|  |  | ▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供设备图佐证） |  |  |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 |  |  |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |  |  |
|  |  | 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 |  |  |
|  |  | 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |
|  |  | 8.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |
| 13 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 | 套 | 1 |
|  |  | 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 |  |  |
|  |  | 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 |  |  |
|  |  | 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |  |  |
| 14 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz | 套 | 1 |
|  |  | 2.驻波比：≤2.0 |  |  |
|  |  | 3.输入阻抗：≤50Ω |  |  |
|  |  | 4.指向性：≥180度指向 |  |  |
| 15 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 | 个 | 1 |
|  |  | 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 |  |  |
|  |  | 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 |  |  |
|  |  | 4.即插即用，支持热插拨。 |  |  |
|  |  | 5.隔离滤波音频传输最远传输信号等同或优于450－600米。 |  |  |
|  |  | 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 |  |  |
|  |  | 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 |  |  |
| 16 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 台 | 2 |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |
|  |  | 4.具有一路及以上USB输出接口。 |  |  |
| 17 | 辅材 | 包含音响系统内所需全部辅材 | 套 | 1 |
| 18 | 安装施工费用 |  | 项 | 1 |
| A | 合计 |  |  |  |
| 二、舞台灯光 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 面光灯-影视灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 | 台 | 10 |
|  |  | 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 |  |  |
|  |  | 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 |  |  |
|  |  | 4.具有散热功能，采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 |  |  |
| 1 | 固定染色灯（一道顶光） | 1.采用54×3W LED光源 | 台 | 7 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 2 | 影视灯（一道顶光） | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 | 台 | 6 |
|  |  | 2.具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 |  |  |
|  |  | 4.具有NTC温度控测功能。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |  |  |
| 1 | 固定染色灯（二道顶光） | 1.采用54×3W LED光源 | 台 | 7 |
|  |  | 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 |  |  |
|  |  | 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 |  |  |
|  |  | 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 |  |  |
|  |  | 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 |  |  |
|  |  | 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 |  |  |
| 2 | 影视灯（二道顶光） | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 | 台 | 6 |
|  |  | 2.具有调光功能 |  |  |
|  |  | 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 |  |  |
|  |  | 4.具有NTC温度控测功能。 |  |  |
|  |  | 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 |  |  |
|  |  | 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 |  |  |
| 6 | 控台 | 1.具备≥256个DMX控制通道，≥一路光电隔离信号输出。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.具备≥16台电脑灯或≥64路调光。 |  |  |
|  |  | 3.具备自动生成灯库。 |  |  |
|  |  | 4.采用背光LCD显示屏，可中英文切换显示界面。 |  |  |
|  |  | 5.具备≥35个内置图形。 |  |  |
|  |  | 6.具备均可独立设置图形参数。 |  |  |
|  |  | 7.具备可储存≥80个重演场景，支持每个多步场景可储存≥100个单步。 |  |  |
|  |  | 8.具备≥16个重演场景，可同时输出和运行。 |  |  |
|  |  | 9.具备≥16根集控推杆，按键点控和推杆集控兼容。 |  |  |
|  |  | 10.具备关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 |  |  |
|  |  | 11.具备U盘可备份控台数据，支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 |  |  |
|  |  | 12.支持远程软件升级。 |  |  |
|  |  | 13.具备预置推杆可控制电脑灯的属性。 |  |  |
|  |  | 14.支持立即黑场。 |  |  |
| 7 | 直通箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.具备12路×4kW功率输出 |  |  |
|  |  | 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 |  |  |
|  |  | 4.支持两脚和三脚万能用插座。 |  |  |
| 8 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 | 台 | 1 |
|  |  | 2.支持输入输出光电隔离。 |  |  |
|  |  | 3.支持8路独立放大驱动输出。 |  |  |
|  |  | 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 |  |  |
|  |  | 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 |  |  |
|  |  | 6.具备独立的LED信号指示。 |  |  |
| 11 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 米 | 40 |
| 13 | 电源线 | 国标纯铜环保 RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 14 | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆 音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输 带屏蔽RVVP2*0.5平方 | 米 | 200 |
| 15 | 辅材 | 包含灯勾、保险绳、电工胶布、扎线带等 | 批 | 1 |
| 16 | 安装施工费用 |  | 项 | 1 |
| B | 合计 |  |  |  |
| 三、电动轨道及幕布 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 轨道电机 | 支持米家系统 | 台 | 4 |
|  |  | 额定扭矩: 1.2N.m |  |  |
|  |  | 移动速度:14cm/s |  |  |
|  |  | 输入电压:100~240V |  |  |
|  |  | 工 作 制: S2 12min |  |  |
|  |  | 防护等级: IP40 |  |  |
| 2 | 屏幕电动轨道 | 定制、对开导轨 | 米 | 24 |
| 3 | 幕布 | 定制、阻燃幕布、样式、颜色按学校要求定制 | ㎡ | 185 |
| 4 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |
| C | 合计 |  |  |  |
| 四、LED显示系统（主屏屏体832cm*352cm，包边5cm） |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 室内全彩单元板 | 1、像素点间距：1.8mm | ㎡ | 29.3 |
|  |  | 2、白平衡亮度：0-820Cd/m²可调 |  |  |
|  |  | 3、色温：800-20000K |  |  |
|  |  | 4、对比度：≥10000：1 |  |  |
|  |  | 5、刷新率：≥4200Hz支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 |  |  |
|  |  | 6、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 |  |  |
|  |  | 7、色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K |  |  |
|  |  | 8、每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内 |  |  |
|  |  | 9、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 |  |  |
|  |  | 10、屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m² |  |  |
|  |  | 11、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置 |  |  |
|  |  | 12、★具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能（需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） |  |  |
|  |  | 13、★数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数（需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） |  |  |
|  |  | 14、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上 |  |  |
|  |  | 15、★防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60（需提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告） |  |  |
|  |  | 16、平均失效间隔时间：MTBF平均失效间隔时间≥100000h；MTTR平均修复时间≤2分钟 |  |  |
|  |  | 17.（含备板15张备板 |  |  |
| 2 | 视频处理器 | ★1、单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； | 台 | 1 |
|  |  | 2、集视频处理、视频控制以及 LED 屏体配置等功能于一体，具备多种类的视频信号接收能力、4K×2K@60Hz 的图像处理能力和发送能力。 |  |  |
|  |  | 3、拥有完备的视频输入接口： 1 路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4 路 HDMI1.3，1 路 3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配）。 |  |  |
|  |  | ▲4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 |  |  |
|  |  | 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； |  |  |
|  |  | 6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； |  |  |
|  |  | ▲7、支持多窗口显示，不少于6 窗口的任意布局，至少包含2路4K窗口+4路2K窗口； |  |  |
|  |  | 8、支持OSD字幕功能，字幕颜色，内容可通过软件自定义编辑； |  |  |
|  |  | ★9、支持高位深信号输入源输入，最高支持12bit信号输入； |  |  |
|  |  | 10、支持音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换。 |  |  |
|  |  | 11、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用。 |  |  |
|  |  | ▲12、支持对输入信号进行分辨率自定义 ，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； |  |  |
|  |  | ▲13、设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 |  |  |
|  |  | 14、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步,； |  |  |
|  |  | ▲15、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 |  |  |
|  |  | ▲16、上述参数投标商需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商鲜章以供查验； |  |  |
| 3 | 同步接收卡 | 1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组RGB 并行数据； | 张 | 52 |
|  |  | 2.支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准。 |  |  |
|  |  | 3.支持18Bit+,使LED显示屏灰阶提升4倍，有效处理低亮时灰度丢失问题，使图像显示更细腻。 |  |  |
|  |  | 4.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； |  |  |
|  |  | 5.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） |  |  |
|  |  | 6.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 |  |  |
|  |  | 7.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 |  |  |
|  |  | 8.支持预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 |  |  |
|  |  | 9.▲可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） |  |  |
|  |  | 10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况； |  |  |
|  |  | 11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 |  |  |
|  |  | 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 |  |  |
|  |  | 13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数， |  |  |
|  |  | 14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件 |  |  |
|  |  | 15.★可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全（响应条件 需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章） |  |  |
|  |  | 16.▲为保证产品的智能化，需提供智能LED显示屏运行状态监控系统和监控方法相关证书复印件，加盖生产厂家公章； |  |  |
| 4 | 开关电源 | 5V40A | 台 | 96 |
| 5 | 框架结构 | 50*100mm镀锌方钢、 40*40mm镀锌方钢，国标50*50的角钢，安装龙骨国标40*40*3方管，含6cm不锈钢包边，背面封堵 | ㎡ | 30 |
| 6 | 无线同屏器 | 1.全面支持 Windows、Mac OS、Android、iOS 系统的跨 | 套 | 1 |
|  |  | 平台无线投屏到任意显示终端上。 |  |  |
|  |  | 2.支持免驱动按钮硬件式传输，也支持电脑客户端软件 |  |  |
|  |  | 式传输。 |  |  |
|  |  | 3.支持多按钮间屏幕快速无缝切换分享，切换速度<1 秒。 |  |  |
|  |  | 4.支持 PC 电脑的桌面镜像分享和桌面扩展分享，支持 |  |  |
|  |  | iOS 系统 Airplay 方式无线投屏。 |  |  |
|  |  | 5.自带白板功能，支持屏幕批注;通过 USB 控制，通过 |  |  |
|  |  | 触摸屏可对演讲者的电脑进行反向控制。 |  |  |
|  |  | 6.多窗口显示功能，支持 4 路大画面+5 路小画面同时显 |  |  |
|  |  | 示。 |  |  |
|  |  | 7.支持多画面预览，最大可显示 14 个接入设备的实时 |  |  |
|  |  | 预览窗口，并支持投屏控制、下屏操作。 |  |  |
|  |  | 8.信号传输超低延迟，源到屏幕延迟<100 毫秒;鼠标操 |  |  |
|  |  | 作超低延迟，最低可达 20 毫秒。 |  |  |
|  |  | 9.多种网络模式，2 路 LAN 口+1 路 WiFi，三种网络物 |  |  |
|  |  | 理隔离，保证会议安全。 |  |  |
|  |  | 10.支持 4K 高清视频输出，分辨率支持 1920*1080、 |  |  |
|  |  | 1920*1200、3840*2160、4920*2160。 |  |  |
|  |  | 11.同步立体声音频输出，可直接连接音频扩音系统。 |  |  |
|  |  | 12.支持 POE 供电，网线供电给主机从而无需额外供电。 |  |  |
|  |  | 13.发射器按钮具双色 LED，直观显示连接状态。 |  |  |
|  |  | 14.配置 1 路 RS232 接口 1.全面支持 Windows、Mac OS、 |  |  |
|  |  | Android、iOS 系统的跨平台无线投屏到任意显示终端上。 |  |  |
| 7 | 配电箱 | 含100A漏电保护器 、100A空开、二级防雷器、按钮式开关，支持远程控制 | 套 | 1 |
| 8 | 安装调试及运维 |  | 套 | 1 |
| D | 合计 |  |  |  |
| 五、配套设施及供电改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电缆 | YJV 4*10+1*6（mm2） | 米 | 50 |
| 2 | 电源线 | BV4 | 米 | 1200 |
| 3 | 线管 | φ25 | 米 | 200 |
| 4 | 桥架 | 100*75mm | 米 | 120 |
| 5 | 配电箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 7 | 机柜 | 600*800*2000mm前玻璃后网孔 | 台 | 1 |
|  | 机柜 | 600*600*1000mm前玻璃后网孔 | 台 | 1 |
| 8 | 操作台 | 按需定制，桌面不小于3m*0.8m | m | 3 |
| 9 | 会议条桌 | 1.贴面材料:实木皮饰面，厚度 0.5mm; | 张 | 4 |
|  |  | 2.封边用材:贴面相同的实木皮; |  |  |
|  |  | 3.基材:采用实木多层板，优质绿色环保产品。 |  |  |
|  |  | 4.油漆:面漆采用“易涂宝”PU 聚脂漆,底漆采用 PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求。 |  |  |
|  |  | 5.尺寸为1.4*0.6*0.76 m |  |  |
| 10 | 发言席 | 样式按业主要求定制，实木材质，尺寸60*50*110cm,含有学校logo | 张 | 1 |
| 11 | 主席椅椅子 | 1、面料:选用超纤皮(1.0mm 厚); | 张 | 8 |
|  |  | 2、辅料:采用PU 成型发泡高密度海绵; |  |  |
|  |  | 3.椅架:采用优质品牌木实木制作，经过防虫、防腐特殊处理。 |  |  |
| 12 | 椅子 | 1.★尺寸：中心距570mm（含一个扶手）；总高1010mm；座展开总长750mm；座内宽490mm；座净深500mm；座展开离地高450mm；写字板打开总长820mm；靠背到扶手前端520mm；扶手宽80mm；站脚总高630mm；。 | 张 | 300 |
|  |  | 2.背/座外板：采用实木多层板外覆榉木皮经压制成型。座板设有蜂窝式吸音气孔，确保座椅良好的透气性和回音吸收效果。背板尺寸：760*510*15±5mm，座板尺寸：440*415*12±5mm。油漆颜色可选择。 |  |  |
|  |  | 3.背/座内板（框）：采用实木多层板经压制成型，背内板尺寸：700*450*8±5mm，座内框结构为加强型形木框，内框尺寸：430*420*55±5mm。 |  |  |
|  |  | 4.背/座海绵:采用40 kg/m高密度冷发泡一次定型绵。背海绵尺寸：690*450*110±5mm，座海绵尺寸：520*455*145±5mm。 |  |  |
|  |  | 5.★铁框架：采用优质冷轧钢板(T1.6mm)，经模具冲压焊接组合成型表面经防锈磷化处理、静电喷涂再高温烤漆处理。侧面挡板采用内包外嵌工艺，材质为3mm厚优质密度板，并附有毛麻面料。扶手框尺寸：410*345*75±5mm。 |  |  |
|  |  | 6.★铝底脚：采用铝合金材料经压注模具压注成型成“等腰梯形”型，侧面有2条大波浪线做受力加强，浪间距80mm，顶端长160±2mm，顶端最宽50±2mm，底端长400±2mm，低端最宽68±2mm，总高260±2mm，2个固孔之间的孔距为347±2mm。 |  |  |
|  |  | 7.扶手:采用进口实木经加工成型后进行烤漆处理。扶手尺寸：422*80*29±5mm。 |  |  |
|  |  | 8.布料:选用优质耐磨麻布面料，触感舒适。 |  |  |
|  |  | 9.回复机构：采用单弹簧加扭簧阻尼回位机构，确保椅座准确自动复位且无回位噪音。 |  |  |
|  |  | 10.固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 |  |  |
|  |  | 11.★写字板:材质为冷轧钢压铸成型的板面和支撑杆，焊接连为一体并板面四周加强筋处理，提升美观度和承重能力。铁质板面设有笔槽和杯槽，笔槽末端加深处理，方便取出笔头。写字板不使用时可收藏于扶手框内部，使用时取出。板面尺寸290*283*18mm；笔槽长度175mm；杯槽直径65mm。 |  |  |
| 13 | 拆除 | 舞台墙面木饰面拆除及垃圾处理 | 项 | 1 |
| 14 | 幕布窗帘盒 | 屏幕前幕布轨道窗帘盒，含材料 | 米 | 12 |
| 15 | 吸音板 | 生态木竹木纤维隔音板，b1级别防火，颜色按学校要求采购 | m² | 30 |
| 16 | 墙面打底 | 国标木龙骨支架；欧松板E0级，规格：122cm*244cm*0.9cm | m² | 30 |
| 17 | 施工费 | 含电缆敷设；部分吊顶恢复、吸音板安装 | 项 | 1 |
| E | 合计 |  |  |  |